附件

| 云南省非油气矿产实质性勘查工作主要实物工作量最低要求（征求意见稿） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿产类型 | 矿产亚类 | 工作量类型 |  | 第一勘查周期 （5年及以内） | 第二勘查周期（5-10年，含10年） | 第三勘查周期（10-15年，含15年） | 第四勘查周期 （15年以上） |
| 能源矿产 | 煤 | 钻探 (m/km2) | 包含矿产地质钻探、水工环地质钻探、地热钻等 | 50 | 150 | 167 | 167 |
|  |  | 浅井 (m/km2) | 土石井、砂井、小圆井等 | 17 | 25 | 33 | 33 |
|  |  | 槽探（m3/km2） | 土石方，不具备施工条件的以取样钻代替施工 | 75 | 112.5 | 100 | 100 |
|  |  | 物探 | 面积性物探工作 | 经专家论证，确需开展面积性物探工作的，勘查区大于一个标准勘查区块（3.5km2）的，开展物探工作的面积≥3.5km2；勘查区小于一个标准勘查区块的，开展物探工作的面积≥1.5km2 | 原则上物探工作安排在第一周期开展，确需安排的，根据勘查区实际科学合理部署 |  |  |
|  |  |  | 物探剖面测量 | 剖面≥3条 | 原则上物探工作安排在第一周期开展，确需安排的，根据勘查区实际科学合理部署 |  |  |
|  | 地热 | 钻探 (m/km2) | 地热测温钻 | 钻探≥1孔 |  |  |  |
|  |  | 物探 | 物探剖面测量 | 剖面≥3条 |  |  |  |
| 金属矿产 | 黑色金属、贵金属、有色金属、稀有、稀散、稀土金属 | 钻探 (m/km2) | 包含矿产地质钻探、水工环地质钻探、地热钻等 | 25 | 75 | 83 | 83 |
|  |  | 坑探 (m/km2) | 经专家论证、实地踏勘确需设计坑探的 | 12.5 | 38 | 42 | 42 |
|  |  | 浅井 (m/km2) | 土石井、砂井、小圆井等 | 17 | 25 | 33 | 33 |
|  |  | 槽探（m3/km2） | 土石方，不具备施工条件的以取样钻代替施工 | 75 | 112.5 | 100 | 100 |
|  |  | 物探 | 面积性物探工作 | 勘查区大于一个标准勘查区块（3.5km2）的，开展物探工作的面积≥3.5km2；勘查区小于一个标准勘查区块的，开展物探工作的面积≥1.5km2 | 原则上物探工作安排在第一周期开展，确需安排的，根据勘查区实际科学合理部署 |  |  |
|  |  |  | 物探剖面测量 | 剖面≥3条 | 原则上物探工作安排在第一周期开展，确需安排的，根据勘查区实际科学合理部署 |  |  |
|  |  | 化探 | 面积性地球化学测量 | 勘查区大于一个标准勘查区块（3.5km2）的，开展化探工作的面积≥3.5km2；勘查区小于一个标准勘查区块的，开展化探工作的面积≥1.5km2 | 原则上化探工作安排在第一周期开展，确需安排的，根据勘查区实际科学合理部署 |  |  |
|  |  |  | 地球化学剖面测量 | 剖面≥3条 | 原则上化探工作安排在第一周期开展，确需安排的，根据勘查区实际科学合理部署 |  |  |
| 非金属矿产 | 除直接出让采矿权的普通建筑材料砂、石、黏土以外的非金属 | 钻探 (m/km2) | 包含矿产地质钻探、水工环地质钻探、地热钻等 | 50 | 150 | 167 | 167 |
|  |  | 坑探 (m/km2) | 经专家论证、实地踏勘确需设计坑探的 | 12.5 | 38 | 42 | 42 |
|  |  | 浅井 (m/km2) | 土石井、砂井、小圆井等 | 17 | 25 | 33 | 33 |
|  |  | 槽探（m3/km2） | 土石方，不具备施工条件的以取样钻代替施工 | 100 | 150 | 150 | 150 |
|  |  | 物探 | 面积性物探工作 | 经专家论证，确需开展面积性物探工作的，勘查区大于一个标准勘查区块（3.5km2）的，开展物探工作的面积≥3.5km2；勘查区小于一个标准勘查区块的，开展物探工作的面积≥1.5km2 | 原则上物探工作安排在第一周期开展，确需安排的，根据勘查区实际科学合理部署 |  |  |
|  |  |  | 物探剖面测量 | 经专家论证，确需开展物探剖面工作的，剖面≥3条 | 原则上物探工作安排在第一周期开展，确需安排的，根据勘查区实际科学合理部署 |  |  |
|  |  | 化探 | 面积性地球化学测量 | 重晶石、毒重石、萤石、硼矿等矿种，经专家论证，确需开展面积性化探工作的，勘查区大于一个标准勘查区块（3.5km2）的，开展化探工作的面积≥3.5km2；勘查区小于一个标准勘查区块的，开展化探工作的面积≥1.5km2 | 原则上化探工作安排在第一周期开展，确需安排的，根据勘查区实际科学合理部署 |  |  |
|  |  |  | 地球化学剖面测量 | 重晶石、毒重石、萤石、硼矿等矿种，经专家论证，确需开展地球化学剖面测量工作的，剖面≥3条 | 原则上化探工作安排在第一周期开展，确需安排的，根据勘查区实际科学合理部署 |  |  |
| 水气矿产 | 矿泉水 | 钻探 (m/km2) | 控制钻孔 | 钻探≥1孔 |  |  |  |
|  |  | 物探 | 物探剖面测量 | 剖面≥3条 |  |  |  |

注：1.表中所列勘查手段并非要求勘查方案编制必须设计。

2.表中矿产类型参考国家矿产资源分类划分。

3.表中勘查周期按每5年一个周期划分四个周期。